Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Calculatoare

Proiect Simulare Trafic Rutier

(Digital Twin)

-Documentație Tehnică-

Disciplina: Programare Orientată pe Obiecte
Specializarea: Calculatoare 
Grupa: 3121A
Autor: Ureche Daniel

Suceava, 2026

## 1. Introducere și Scop

### 1.1 Problema Abordată

Proiectul implementează un sistem de tip Digital Twin pentru simularea traficului rutier urban, integrat în timp real cu o machetă fizică (dioramă). Problema centrală constă în necesitatea de a corela un model software al unei rețele stradale cu un dispozitiv hardware fizic — un microcontroller Arduino Nano — astfel încât starea simulată (poziția vehiculelor, culoarea semafoarelor, starea barierelor) să fie reflectată fidel și în timp real pe macheta fizică.

Aplicația se încadrează în paradigma Hardware-in-the-Loop (HIL): calculatorul rulează logica de simulare la nivel înalt, în timp ce Arduino-ul acționează exclusiv ca un „afișaj inteligent", executând comenzile seriale primite.

### 1.2 Obiective Generale

- Modelarea rețelei rutiere sub forma unui graf orientat ponderat, cu noduri reprezentând intersecțiile (I1–I4) și barierele de acces (B1, B2), iar muchiile reprezentând segmentele de stradă (S1–S6 și inversele lor).

- Implementarea algoritmului Dijkstra pentru calculul rutei optime a fiecărui vehicul.

- Simularea comportamentului diferențiat al celor trei tipuri de vehicule: autoturism (Masina), motocicletă (Motocicleta) și camion (Camion), fiecare cu regulile proprii de viteză.

- Controlul în timp real al componentelor hardware (LED-uri de pozitie, servomotoare pentru bariere, LED-uri de semafor) prin comunicare USB-Serial la o rată de 9600 baud.

- Jurnalizarea evenimentelor semnificative (intrarea/ieșirea vehiculelor din intersecții) într-un fișier text persistent (traffic_log.txt).

## 2. Tehnologii Utilizate

### 2.1 Limbaje de Programare

| Tehnologie | Versiune / Standard | Justificare |
| --- | --- | --- |
| C++ | C++17 | Limbajul principal al aplicației de simulare. Ales pentru performanța sa nativă, necesară actualizărilor la 10 Hz (100ms/tick), și pentru suportul complet al paradigmei OOP solicitate de temă (moștenire, polimorfism, RAII). |
| C++ (Arduino) | Arduino (subset C++11) | Limbajul sketch-ului de pe microcontroller, ales datorită integrării native cu SDK-ul Arduino și biblioteca Servo.h. |

### 2.2 Biblioteci și Framework-uri

| Bibliotecă | Origine | Rol |
| --- | --- | --- |
| std::thread / std::atomic | C++ Standard Library | Gestionarea buclei de simulare ca fir de execuție separat față de firul principal (input utilizator), folosind variabile atomice pentru sincronizare fără blocare (lock-free). |
| std::chrono | C++ Standard Library | Calculul delta-time-ului real pentru avansarea pozițiilor vehiculelor și implementarea intervalului minim de 4 secunde între introduceri de vehicule. |
| std::set, std::map | C++ Standard Library | Registrul global al LED-urilor active (pentru eliminarea flicker-ului) și mapa de indexare a nodurilor pentru Dijkstra. |
| std::unique_ptr | C++ Standard Library | Gestiunea duratei de viață a obiectelor (Strada, Intersectie, Vehicul) prin semantica RAII, eliminând scurgerile de memorie. |
| termios.h (POSIX) | POSIX / Linux | Configurarea portului serial în modul RAW pe sistemele Linux/WSL pentru comunicarea fidelă cu Arduino. |
| Servo.h | Arduino Library | Controlul servomotoarelor SG90 care acționează barierele fizice prin semnale PWM. |

### 2.3 Instrumente de Compilare și Build

| Instrument | Rol |
| --- | --- |
| CMake 3.10+ | Sistem de generare a fișierelor de build, gestionând compilarea tuturor fișierelor .cpp din directorul src/ și linkarea cu biblioteca Threads. |
| Make / g++ | Compilatorul efectiv, invocat pe Linux/WSL cu standardul C++17. |
| arduino-cli | Compilarea și upload-ul sketch-ului pe placa Arduino Nano (FQBN: arduino:avr:nano). |

## 3. Arhitectura Generală

### 3.1 Diagrama Arhitecturală pe Niveluri

Aplicația este structurată pe trei niveluri funcționale cu o separare clară a responsabilităților:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│              NIVELUL 1: CONTROLUL UTILIZATORULUI        │
│          main.cpp — input tastatură (p/q)               │
└───────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                        │ Apeluri sincrone (porneste, opreste)
┌───────────────────────▼─────────────────────────────────┐
│            NIVELUL 2: MOTORUL DE SIMULARE               │
│                  SimulareEngine                         │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌───────────────┐  │
│  │ ReteaRutiera │  │  Vehicule    │  │ Logica Bariere│  │
│  │  (Dijkstra)  │  │ (Polimorfism)│  │ (State-Driven)│  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └───────────────┘  │
│              Thread separat @ 100ms/tick                 │
└───────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                        │ Comenzi ASCII prin Serial (USB)
┌───────────────────────▼─────────────────────────────────┐
│         NIVELUL 3: HARDWARE (Arduino Nano)               │
│   LED-uri 74HC595 │ Servomotoare SG90 │ LED-uri Semafor  │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.2 Fluxul Datelor

- Inițializare (main.cpp): Se construiesc obiectele Intersectie și Strada, se adaugă la ReteaRutiera, iar vehiculele sunt plasate în coada de așteptare a SimulareEngine.

- Pornire simulare (SimulareEngine::porneste()): Se lansează un fir de execuție separat care rulează buclaSimulare() la fiecare 100ms.

- Bucla principală (buclaSimulare()), la fiecare tick:

  - Se actualizează starea semafoarelor (ciclu de 20 de secunde, decalat cu 5 secunde).

  - Se introduce un vehicul nou din coadă dacă există locuri disponibile (max. 3 simultani) și dacă au trecut cel puțin 4 secunde de la ultima introducere.

  - Fiecare vehicul activ avansează cu dt * speedMultiplier metri, ținând cont de eventuale blocaje la semafor.

  - Se calculează setul global de LED-uri care trebuie să fie aprinse în acel moment.

  - Se trimit comenzi L<id>,<poz>,<0/1> serial, exclusiv pentru LED-urile care și-au schimbat starea (diferența față de tick-ul anterior).

  - Se detectează vehiculele aflate în zona barierelor și se trimit comenzi B<id>,<0/1> exclusiv la schimbarea de stare (state-driven).

- Comunicarea hardware (SerialHardwareBridge): Fiecare comandă este formatată ca un șir ASCII terminat cu \n și scrisă pe descriptorul de fișier al portului serial.

- Arduino (arduino_controller.ino): Citește șirul din buffer cu readStringUntil('\n'), parsează comanda și acționează componentele fizice.

### 3.3 Topologia Rețelei Rutiere

Rețeaua modelată în main.cpp este un graf cu 6 noduri (I1, I2, I3, I4, B1, B2) și 12 muchii orientate (6 perechi bidirecționale):

I2----S3----> I3

|             |

S2            S4

|             |

I1 <---S5---- I4

|             |

S1  Arduino   S6

|             |

Bariera1      Bariera2

Fiecare stradă are asociate o lungime (în metri) și o limită de viteză (în km/h), costul Dijkstra calculându-se ca lungime / limitaViteza, corectat cu un factor de penalizare hardware (disponibil pentru extensii IoT viitoare).

## 4. Descrierea Modulelor

### 4.1 Ierarhia Claselor Vehicul — Polimorfism și Moștenire

Vehicul (include/Vehicul.hpp) este clasa de bază abstractă a ierarhiei. Ea stochează starea de navigare a oricărui vehicul: identificatorul unic (id), viteza maximă (vitezaMaxima), vectorul de pointeri la segmentele de drum care formează ruta (rutaCurenta), indexul segmentului curent (indexRuta) și progresul metric pe segmentul curent (progresPeStradaCurenta).

Metodele virtuale pure calculeazaTimpParcurgere() și comportamentLaIntersectie() impun că orice tip de vehicul concret trebuie să-și definească propria logică de viteză și comportament la intersecție. Metoda avanseaza(dt, limitViteza) este implementată concret în clasa de bază, calculând deplasarea metrică per tick și avansând la segmentul următor când se atinge lungimea curentă.

Masina (src/Masina.cpp): Viteza reală este min(vitezaMaxima, limitaVitezaStrada). Mașina respectă strict limita de viteză.

Camion (src/Camion.cpp): Viteza reală este min(vitezaMaxima, limitaVitezaStrada * 0.8). Camionul merge cu cel mult 80% din limita legală, modelând inerția și greutatea sa.

Motocicleta (src/Motocicleta.cpp): Viteza reală este min(vitezaMaxima, limitaVitezaStrada * 1.1). Motocicleta poate depăși discret limita cu 10% în simulare, modelând capacitatea sa de a se strecura.

### 4.2 Modelul Rețelei Rutiere

Strada (include/Strada.hpp, src/Strada.cpp): Modelează o muchie orientată din graf. Atributele cheie sunt sursa și destinatie (numele nodurilor terminale), lungime (în metri) și limitaViteza (în km/h). Metoda getCost() calculează costul pentru Dijkstra, aplicând un multiplicator bazat pe penalizareHardware — câmpul prin care senzori externi pot influența rutarea în timp real.

Intersectie (include/Intersectie.hpp, src/Intersectie.cpp): Modelează un nod din graf și are rolul dublu de Subject în pattern-ul Observer. Metodele vehiculIntra(), vehiculIese() și detecteazaColiziune() apelează notify(), care distribuie mesajele tuturor observatorilor înregistrați (în speță, Logger).

ReteaRutiera (include/ReteaRutiera.hpp, src/ReteaRutiera.cpp): Containerul principal al grafului. Stochează colecțiile de Strada și Intersectie prin std::unique_ptr (compoziție strictă). Metoda calculeazaRutaOptima() implementează algoritmul Dijkstra cu coadă de priorități (std::priority_queue), returnând un vector de pointeri la segmentele de traversat, în ordinea parcurgerii.

### 4.3 Pattern-ul Observer — Jurnalizare Automată

IObserver / ISubject / Subject (include/Observer.hpp): Definesc contractul pattern-ului. Subject oferă o implementare concretă a listei de observatori, cu metodele attach(), detach() și notify().

Logger (include/Logger.hpp, src/Logger.cpp): Implementează IObserver. La instanțiere, deschide fișierul traffic_log.txt în mod append. Metoda update() primește mesajul de eveniment, îl prefixează cu un timestamp formatat (obținut din std::chrono::system_clock) și îl scrie simultan la consolă și în fișier. Compatibilitatea cross-platform este asigurată prin directive condiționale (#ifdef _WIN32 pentru ctime_s versus ctime_r pe Linux).

### 4.4 Puntea Hardware — Abstractizare și Implementare Concretă

IHardwareBridge (include/HardwareBridge.hpp): Interfața abstractă care decuplează motorul de simulare de orice implementare hardware concretă. Definește trei comenzi: setLedStatus(), setBariera() și setSemafor(). Această decuplare permite testarea motorului de simulare fără hardware fizic conectat.

SerialHardwareBridge (src/HardwareBridge.cpp): Implementarea concretă pentru comunicarea serial. Pe Linux, deschide portul /dev/ttyUSB0 cu open() și îl configurează în modul RAW prin API-ul termios (8N1, 9600 baud, fără echo, fără flow control). Pe Windows, conexiunea este simulată (mock), permițând rularea simulării fără hardware conectat. Fiecare metodă publică formatează comanda conform protocolului text definit și o scrie pe descriptorul de fișier al portului.

### 4.5 Motorul de Simulare

SimulareEngine (include/SimulareEngine.hpp, src/SimulareEngine.cpp): Componenta centrală de orchestrare. Stochează:

- vehiculeInAsteptare — coada de intrare a vehiculelor care urmează să fie introduse pe hartă.

- vehiculeActive — vehiculele care se deplasează curent.

- leduriActiveGlobal — un std::set<pair<int,int>> care reține starea actuală a tuturor LED-urilor aprinse pe dioramă (folosit pentru calculul diferențial și eliminarea flicker-ului).

- lastIntroductionTime — timestamp-ul ultimei introduceri de vehicul, pentru impunerea intervalului minim de 4 secunde.

- bariera1Deschisa / bariera2Deschisa — flags-uri de stare pentru bariere, prevenind trimiterea de comenzi redundante pe portul serial.

Metoda buclaSimulare() rulează într-un fir de execuție separat, detașat (detach), actualizând starea simulată la intervale de 100ms.

### 4.6 Sketch-ul Arduino

arduino_controller.ino (hardware/arduino_controller.ino): Programul microcontroller-ului, organizat clasic în setup() și loop(). La inițializare, atașează servomotoarele la pinii D11 (Bariera 1) și D12 (Bariera 2) și configurează pinii pentru semafor (D7–D10) și pentru lanțul de shift-registere 74HC595 (D4 = Data, D5 = Clock, D6 = Latch). În loop(), citește comenzile din buffer-ul serial și le parsează în funcție de prefix:

- L — activează sau dezactivează un bit specific din array-ul strazi[6] și apelează updateLEDs().

- B — scrie unghiul corespunzător (0° sau 90°) pe obiectul Servo adecvat.

- SF — controlează starea a două LED-uri (verde/roșu) pentru un semafor.

Funcția updateLEDs() transmite serial, în ordine inversă, conținutul array-ului strazi[6] (câte un byte per shift-register) cu shiftOut(), aplică latch-ul și actualizează simultan toate cele 48 de LED-uri.

## 5. Structura Datelor

### 5.1 Modelul Grafului (în memorie)

Graful rețelei rutiere nu utilizează o bază de date relațională sau fișiere externe. Întreaga structură este construită în memorie la pornire, în main.cpp, și gestionată prin pointeri inteligenți.

| Entitate | Tip C++ | Structura internă |
| --- | --- | --- |
| Nod (Intersecție / Barieră) | std::unique_ptr<Intersectie> | string nume |
| Muchie (Stradă) | std::unique_ptr<Strada> | string sursa, destinatie; double lungime, limitaViteza, penalizareHardware |
| Indexare noduri | std::map<string, int> | Mapare numeNod → indexInVector |
| Graful complet | ReteaRutiera | vector<unique_ptr<Strada>> + vector<unique_ptr<Intersectie>> |

### 5.2 Ruta unui Vehicul

Un vehicul nu stochează copii ale segmentelor, ci un vector de pointeri bruti (std::vector<Strada*>) la obiectele deținute de ReteaRutiera. Durata de viață a vehiculului este mai scurtă decât cea a rețelei, garantând validitatea acestor pointeri.

### 5.3 Registrul Global al LED-urilor

leduriActiveGlobal este un std::set<std::pair<int,int>> unde perechea (idStrada ∈ [0,5], indexLed ∈ [0,7]) identifică unic fiecare LED fizic din dioramă. La fiecare tick, motorul calculează setul noileLeduriGlobal, face diferența față de setul curent și trimite exclusiv comenzile de schimbare, asigurând astfel că nicio comandă redundantă nu consumă lățimea de bandă serială și că niciun LED nu este stins accidental din cauza suprapunerii a două vehicule.

### 5.4 Fișierul de Jurnalizare

traffic_log.txt este un fișier text creat în directorul de lucru curent (folderul build/). Fiecare linie reprezintă un eveniment și respectă formatul:

[Www Mmm DD HH:MM:SS YYYY] Vehiculul [ID] a intrat in intersectia NUME

Fișierul este deschis în modul append (std::ios::app), permițând acumularea evenimentelor pe parcursul mai multor sesiuni de simulare consecutive.

## 6. Ghid de Instalare și Rulare

Nota: Aplicația C++ de simulare se compilează și rulează exclusiv pe Linux sau WSL (Windows Subsystem for Linux). Sketch-ul Arduino se compilează și se încarcă de pe Windows (sau Linux) folosind Arduino IDE sau arduino-cli.

### 6.1 Cerințe de Sistem

- Sistem de operare: Windows 10/11 cu WSL2 (Ubuntu 20.04+) sau orice distribuție Linux nativă.

- Arduino Nano cu driver USB instalat (CH340 sau FTDI).

- Arduino IDE 2.x sau arduino-cli (disponibil la C:\Users\<user>\AppData\Local\Programs\Arduino IDE\resources\app\lib\backend\resources\arduino-cli.exe).

### 6.2 Pasul 1 — Instalarea Dependențelor (Linux / WSL)

Deschideți terminalul WSL și rulați:

sudo apt update
sudo apt install -y build-essential cmake

### 6.3 Pasul 2 — Compilarea Aplicației C++

Navigați la directorul proiectului (calea WSL pentru C:\Users\DANU\Desktop\Proiect POO este /mnt/c/Users/DANU/Desktop/Proiect POO):

cd "/mnt/c/Users/DANU/Desktop/Proiect POO"
mkdir -p build
cd build
cmake ..
make -j4

La finalizare, executabilul TrafficSimApp se află în folderul build/.

### 6.4 Pasul 3 — Încărcarea Sketch-ului pe Arduino

— Arduino IDE:

- Deschideți fișierul hardware/arduino_controller.ino în Arduino IDE.

- Selectați Instrumente → Placă → Arduino Nano.

- Selectați portul COM corespunzător (ex. COM3).

- Apăsați Upload (Ctrl+U).

### 6.5 Pasul 4 — Rularea Simulării

Asigurați-vă că Arduino este conectat la portul /dev/ttyUSB0. Porniți simularea din WSL:

cd "/mnt/c/Users/DANU/Desktop/Proiect POO/build"
./TrafficSimApp

Aplicația afișează comenzile trimise pe portul serial și starea vehiculelor în timp real. Comenzile disponibile de la tastatură sunt:

- p — Pauza / Reluare simulare.

- q — Oprire și ieșire din aplicație.

### 6.6 Pasul 5 — Rularea Testelor Unitare

Testele sunt compilate automat odată cu proiectul:

cd "/mnt/c/Users/DANU/Desktop/Proiect POO/build"
./TrafficSimTests

Testele verifică logica calculeazaTimpParcurgere() pentru Masina și Camion, respectiv corectitudinea atributelor clasei Strada.

## 7. Concluzii

### 7.1 Rezultate Obținute

Proiectul demonstrează integrarea funcțională a unui motor de simulare orientat pe obiecte cu un sistem hardware fizic în timp real. Sunt implementate și validate patru concepte fundamentale POO:

- Moștenirea și polimorfismul — ierarhia Vehicul → Masina / Motocicleta / Camion, cu comportament de viteză diferențiat la nivel de subclasă.

- Compoziția — ReteaRutiera deține exclusiv și gestionează prin RAII toate obiectele Strada și Intersectie.

- Abstractizarea prin interfețe — IHardwareBridge decuplează complet logica de simulare de implementarea serială, iar IObserver / ISubject definesc contractul pattern-ului Observer.

- Pattern-ul Observer — Intersectie notifică automat Logger-ul la orice eveniment de tranzit, fără dependențe directe între cele două componente.

Pe lângă cerințele de bază, proiectul implementează: algoritmul Dijkstra pentru rutare dinamică, sincronizarea fără mutex prin std::atomic, registrul global de LED-uri cu actualizare diferențială și controlul de stare al barierelor fără apeluri blocante.

### 7.2 Direcții de Dezvoltare Ulterioară

- Integrare senzori de congestie (HC-SR04): Arduino poate trimite înapoi date despre trafic real pe segmente (C,<id_strada>,<procent_blocaj>), iar ReteaRutiera::updatePenalizareStrada() (deja implementată) ar putea actualiza dinamic costurile Dijkstra, producând rerouting în timp real.

- Interfață grafică a simulării (Digital Twin vizual): Adăugarea unui modul de vizualizare bazat pe SDL2 sau SFML, care să afișeze topologia grafului și pozițiile vehiculelor pe ecran în paralel cu diorama fizică, transformând aplicația într-un twin digital complet.

- Gestionarea priorităților la intersecții și evitarea coliziunilor software: Implementarea unui mecanism de tip mutex distribuit per intersecție, care să blocheze un vehicul dacă altul se află deja în intersecție, valorificând metoda detecteazaColiziune() deja definită în clasa Intersectie.